4 Labaratorinis darbas | Robotika

4.1 Sukurti arba modifikuoti robotą virtualioje robotų simuliacijos aplinkoje: Webots Vertinimas: paimtas pavyzdys iš Webots ir paaiškinta kaip jis veikia ,  modifikuotas arba sukurtas robotas bei modifikuota roboto kontrolinė programa.

#Buvo pasirinktas standartinis Webots pavyzdys – e-puck robotas su kliūčių vengimo algoritmu (Obstacle Avoidance).

#Tai yra reaktyvus valdymo metodas, nes robotas sprendimus priima tik pagal esamą aplinkos būseną.

# cia per webots : File -> Open Sample World -> robots -> gctronic -> e-puck -> worlds -> e-puck2.wbt poto

# File -> New -> New Robot Controller name my_controller

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# Varikliai

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# Jutikliai

sensors = []

sensor_names = ['ps0', 'ps1', 'ps2', 'ps3', 'ps4', 'ps5', 'ps6', 'ps7']

for name in sensor_names:

sensor = robot.getDevice(name)

sensor.enable(timestep)

sensors.append(sensor)

while robot.step(timestep) != -1:

values = [s.getValue() for s in sensors]

left_obstacle = values[5] + values[6] + values[7]

right_obstacle = values[0] + values[1] + values[2]

# Modifikuota logika (sklandus judėjimas)

left_speed = 6.0 - left_obstacle * 0.002

right_speed = 6.0 - right_obstacle * 0.002

# Jei labai arti kliūtis – atsitraukia

if left_obstacle > 200 or right_obstacle > 200:

left_speed = -3.0

right_speed = -3.0

left_motor.setVelocity(left_speed)

right_motor.setVelocity(right_speed)

4.2 Sukurti fizinį robotą turintį bent du aktuatorius ir bent du sensorius. Parašyti demonstracinę programą ir paiškinti kaip ji veikia. Galima naudoti Arduino ARBA Raspberry Pi. Alternatyva fiziniam robotui gali būti sukurtas robotas su Webots. Toks robotas turėtų turėti bent 3 tipus aktuatorių ir 3 tipus sensorių, kurie būtų panaudoti roboto kontrolerio programoje.

Webots robotas kaip fizinio roboto alternatyva

Šiame punkte buvo pasirinkta Webots aplinka kaip alternatyva fiziniam robotui su Arduino arba Raspberry Pi. Buvo sukurtas ir išbandytas virtualus robotas, paremtas e-puck2 modeliu. Roboto valdymo programoje panaudoti 3 sensorių tipai ir 3 aktuatorių tipai, kaip reikalaujama užduotyje.

Pasirinktas robotas buvo atidarytas Webots aplinkoje naudojant pavyzdinį pasaulį:

File -> Open Sample World -> robots -> gctronic -> e-puck -> worlds -> e-puck2.wbt

Po to buvo sukurtas naujas Python valdiklis:

File -> New -> New Robot Controller -> my_controller

Toliau roboto controller laukas buvo pakeistas į my_controller, kad būtų naudojama mano parašyta roboto valdymo programa.

Naudoti sensoriai

Valdymo programoje buvo panaudoti šie 3 sensorių tipai:

Artumo jutikliai (ps0–ps7)

Naudojami kaip perspėjimo sensoriai, leidžiantys nustatyti, ar prieš robotą arti yra kliūtis.

Kamera (camera)

Naudojama aplinkos vaizdo šviesumui apskaičiuoti.

Akselerometras (accelerometer)

Naudojamas smūgio arba susidūrimo aptikimui pagal staigų pagreičio pokytį.

Naudoti aktuatoriai

Valdymo programoje buvo panaudoti šie 3 aktuatorių tipai:

Ratų varikliai (left wheel motor, right wheel motor)

Naudojami roboto judėjimui pirmyn, atgal ir posūkiui.

LED indikatorius (led0)

Naudojamas roboto būsenos indikacijai, pvz., kai arti kliūtis arba vyksta manevras po susidūrimo.

Emitter (emitter)

Naudojamas būsenos pranešimų siuntimui ir išvedimui į konsolę.

Demonstracinės programos veikimo logika

Sukurta roboto programa veikia taip:

Robotas važiuoja tiesiai pirmyn.

Artumo jutikliai stebi, ar arti yra kliūtis, ir naudojami kaip perspėjimo mechanizmas.

Kamera analizuoja matomo vaizdo šviesumą.

Jei robotas atsitrenkia į kliūtį, akselerometras užfiksuoja staigų pagreičio pokytį.

Po susidūrimo robotas vykdo nustatytą veiksmų seką:

trumpai važiuoja atgal,

po to pasisuka į kairę,

tada vėl tęsia judėjimą pirmyn.

LED įjungiamas, kai robotas aptinka artimą kliūtį arba vykdo manevrą po susidūrimo.

Emitter siunčia roboto būsenos pranešimus, kurie taip pat išvedami konsolėje.

Tokiu būdu roboto elgesys tampa aiškus, stebimas ir pakankamai paprastas demonstracijai.

Programos kodas

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

MAX_SPEED = 6.28

def clip(value, low, high):

return max(low, min(high, value))

def get_optional_device(names):

for name in names:

try:

d = robot.getDevice(name)

if d is not None:

return d, name

except:

pass

return None, None

# Aktuatoriai

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

left_motor.setVelocity(0.0)

right_motor.setVelocity(0.0)

led, led_name = get_optional_device(['led0', 'led1', 'body led', 'front led'])

emitter, emitter_name = get_optional_device(['emitter'])

def set_led(value):

if led is not None:

try:

led.set(value)

except:

pass

def send_msg(text):

print(text)

if emitter is not None:

try:

emitter.send(text.encode('utf-8'))

except:

pass

# Sensoriai

ps = []

for i in range(8):

s = robot.getDevice(f'ps{i}')

s.enable(timestep)

ps.append(s)

camera, camera_name = get_optional_device(['camera'])

if camera is not None:

camera.enable(timestep)

accelerometer, accelerometer_name = get_optional_device(['accelerometer'])

if accelerometer is not None:

accelerometer.enable(timestep)

def average_brightness():

if camera is None:

return 255.0

image = camera.getImage()

if image is None:

return 255.0

width = camera.getWidth()

height = camera.getHeight()

total = 0.0

count = 0

step_x = max(1, width // 8)

step_y = max(1, height // 8)

for x in range(0, width, step_x):

for y in range(0, height, step_y):

r = camera.imageGetRed(image, width, x, y)

g = camera.imageGetGreen(image, width, x, y)

b = camera.imageGetBlue(image, width, x, y)

total += (r + g + b) / 3.0

count += 1

return total / count if count > 0 else 255.0

STATE_FORWARD = "FORWARD"

STATE_BACKWARD = "BACKWARD"

STATE_TURN_LEFT = "TURN_LEFT"

state = STATE_FORWARD

state_timer = 0

last_state = ""

prev_acc = None

collision_cooldown = 0

BACKWARD_STEPS = 22

TURN_LEFT_STEPS = 34

print("=== my_controller START ===")

print(f"LED: {led_name}")

print(f"Emitter: {emitter_name}")

print(f"Camera: {camera_name}")

print(f"Accelerometer: {accelerometer_name}")

while robot.step(timestep) != -1:

values = [s.getValue() for s in ps]

front_warning = values[0] + values[7]

brightness = average_brightness()

collision = False

if accelerometer is not None:

acc = accelerometer.getValues()

if prev_acc is not None:

delta = (

abs(acc[0] - prev_acc[0]) +

abs(acc[1] - prev_acc[1]) +

abs(acc[2] - prev_acc[2])

)

if delta > 2.6 and collision_cooldown == 0:

collision = True

collision_cooldown = 12

prev_acc = acc

if collision_cooldown > 0:

collision_cooldown -= 1

if collision:

state = STATE_BACKWARD

state_timer = BACKWARD_STEPS

elif state_timer > 0:

state_timer -= 1

else:

if state == STATE_BACKWARD:

state = STATE_TURN_LEFT

state_timer = TURN_LEFT_STEPS

elif state == STATE_TURN_LEFT:

state = STATE_FORWARD

else:

state = STATE_FORWARD

if state == STATE_FORWARD:

if brightness < 35:

left_speed = 2.5

right_speed = 2.5

else:

left_speed = 3.8

right_speed = 3.8

if front_warning > 120:

set_led(1)

else:

set_led(0)

elif state == STATE_BACKWARD:

left_speed = -3.0

right_speed = -3.0

set_led(1)

elif state == STATE_TURN_LEFT:

left_speed = -3.0

right_speed = 3.5

set_led(1)

else:

left_speed = 0.0

right_speed = 0.0

set_led(0)

left_motor.setVelocity(clip(left_speed, -MAX_SPEED, MAX_SPEED))

right_motor.setVelocity(clip(right_speed, -MAX_SPEED, MAX_SPEED))

if state != last_state:

send_msg(

f"STATE={state} | collision={collision} | front_warning={front_warning:.1f} | brightness={brightness:.1f}"

)

last_state = state

Programos paaiškinimas

Programos pradžioje sukuriamas Robot objektas ir gaunamas simuliacijos laiko žingsnis (timestep). Toliau inicializuojami ratų varikliai, LED ir emitter. Po to aktyvuojami visi reikalingi sensoriai: artumo jutikliai, kamera ir akselerometras.

Funkcija average_brightness() apskaičiuoja vidutinį kameros matomo vaizdo šviesumą. Tai leidžia spręsti, ar robotas yra tamsesnėje aplinkoje.

Pagrindiniame cikle robotas:

nuskaito artumo jutiklių reikšmes,

apskaičiuoja šviesumą iš kameros,

nuskaito akselerometro duomenis,

nustato, ar įvyko susidūrimas.

Jei susidūrimas aptinkamas, robotas pereina į būseną BACKWARD, kur trumpai važiuoja atgal. Po to automatiškai pereina į būseną TURN_LEFT, kur pasisuka į kairę. Užbaigęs manevrą, robotas grįžta į būseną FORWARD ir toliau važiuoja tiesiai.

LED indikatorius naudojamas parodyti, kad robotas yra įspėjimo arba manevro būsenoje. Emitter siunčia tekstinius būsenos pranešimus, kurie leidžia stebėti roboto būsenas konsolėje.

Išvada

Šiame punkte buvo sukurtas virtualus robotas Webots aplinkoje, atitinkantis 4.2 punkto reikalavimus. Kontrolerio programoje panaudoti 3 sensorių tipai: artumo jutikliai, kamera ir akselerometras, taip pat 3 aktuatorių tipai: ratų varikliai, LED indikatorius ir emitter. Buvo sukurta demonstracinė programa, kuri leidžia robotui važiuoti pirmyn, aptikti susidūrimą, atsitraukti, pasisukti į kairę ir tęsti judėjimą.